Cikó Önkormányzata Képviselő-testületének

…………../2017. (..) önkormányzati rendelete

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL

Cikó község önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, ……….véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, értelmező rendelkezések

- §

- A rendelet célja Cikó község sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása:

  - a helyi építészeti örökség egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás, a védelem megszüntetés szabályozásával;

  - településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;

  - településképi követelmények meghatározásával;

  - településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,

  - településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.

- A helyi védelem célja, a település településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

- A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.

- A helyi védett építészeti örökség elemei nem veszélyeztetők, azokat nem lehet megrongálni, megsemmisítése.

- A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja egyrészt, hogy a település karakterét meghatározó építmények, jellemző lakóházak, illetve egyéb funkciójú épületek díszes homlokzatai fennmaradjanak. Továbbá célja, hogy a természeti, táji környezetben történő művi beavatkozások illeszkedjenek a környezetbe, annak látványát, értékeit erősítsék.

- §

A rendelet alkalmazásában:

- főépület: a terület alapfunkcióját jelentő, a telek rendeltetését, az építészeti megjelenést meghatározó, általában az utcaképet adó épület.

- áttört jellegű kerítés: melynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 50%-át nem haladja meg, és az egybefüggő tömör felületek külön-külön nem érik el a kerítés teljes hosszának 10%-át, valamint a kerítés lábazatának magassága nem haladja meg az 50 cm-t.

- tömör jelleg: melynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 50%-át meghaladja.

II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

- §

- A helyi védelem feladata, hogy a védelmet igénylő építészeti örökségek meghatározása, dokumentálása, védetté nyilvánítása, nyilvántartása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal történő megismertetése megtörténjen.

- Feladata továbbá a helyi védelem alatt álló építészeti örökség károsodásának megelőzése, illetve a károsodás csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése.

- A helyi védelemben részesülő építmény tulajdonosa jókarbantartási kötelezettségének teljesítése a magasabb előírásában meghatározottakon túlmenően a védettséget megalapozó helyi érték sértetlen fennmaradásának és érvényesülésének biztosítására is kiterjed.

3.A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszűnésének szabályai

- §

- A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bárki - természetes, vagy jogi személy - írásban kezdeményezheti, valamint erre az örökségvédelmi hatástanulmány értékleltára, a településrendezési eszköz megalapozó vizsgálatának az épített környezetre vonatkozó vizsgálata is javaslatot tehet.

- A helyi védelem alá helyezés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

- a védendő épület, épületrész pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),

- a védendő épületre, épületrészre vonatkozó szakszerű, rövid indokolást,

- fotódokumentációt,

- helyszínrajzot,

- a védendő épület, épületrész rendeltetését és használatának módját.

- A helyi védelem megszüntetése iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

- a védett épület, épületrész pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),

- a védettség megszüntetésének rövid, szakszerű indokolását, fotódokumentációját.

- A helyi védelem alá helyezéssel vagy annak megszüntetésével kapcsolatos döntés előkészítéséről a települési főépítész gondoskodik.

- A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését a képviselő-testület e rendeletben állapítja meg.

- Helyi védelem alatt álló építmény nem bontható el.

- §

botanikai értékek?

- A helyi védelem alá helyezés, illetve megszüntetés szakmai előkészítője a települési főépítész. Feladata a kérelmek befogadása, a kérelem tárgyával kapcsolatos szakmai véleményének írásban történő meghozatala, és a kérelem, valamint a szakmai véleményének előterjesztése a képviselő-testületi ülésen.

- A helyi védelem alá helyezésben, illetve a megszüntetésében érdekeltek: a kérelmező, az érintett ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője. Az érdekelteket írásban kell értesíteni a képviselő-testületi döntésről.

- A helyi védelem alá helyezés, illetve a megszüntetés tényéről a lakosságot is tájékoztatni kell a település honlapján, a közterületen elhelyezett hirdető felületen és helyi lapban.

- Helyi védelem alatt álló ingatlan országos műemléki védelem alá kerül, úgy a védettség tényét megállapító jogszabály hatályba lépését követően a települési főépítész kezdeményezi a helyi védelem törlését.

- A polgármester gondoskodik a helyi építészeti örökség nyilvántartásának vezetéséről. A nyilvántartás legalább az alábbi adatokat kell tartalmazza:

- a védendő épület, épületrész pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),

- a védendő épületre, épületrészre vonatkozó szakszerű, rövid indokolást,

- fotódokumentációt,

- helyszínrajzot,

- a védendő épület, épületrész rendeltetését és használatának módját

4.A területi védelem meghatározása

- §

- A helyi területi védelem alá tartozó ingatlanok helyrajzi számos jegyzékét és térképi ábrázolását jelen rendelet 1. melléklet a. pontja tartalmazza.

- A területi védelem az (1) meghatározott területeken

- a településszerkezet

- a telekstruktúra,

- a beépítési mód,

- és az utcakép

megőrzésére, értékóvó fenntartására irányul.

5.Az egyedi védelem meghatározása

- §

- A helyi egyedi védelem alá tartozó ingatlanok pontos címét, helyrajzi számát, a védett építmény rendeltetését meghatározó jegyzéket jelen rendelet 1. melléklet b. pontja tartalmazza.

- A helyi egyedi védelem alá tartozó ingatlanok fényképét, leírását, korrekciós javaslatát a függelékbe csatolt Értékleltár tartalmazza.

6.Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

- §

- A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelessége.

- A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését – egyebek között – a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.

III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

- §

- Településképi szempontból meghatározó területek:

- történelmi jellegű településrész;

- XX. századi településrész;

- zártkerti településrész (hétvégi házas).

- Településkép védelme szempontjából kiemelt területek:

- a régészeti lelőhely területe;

- műemlék, műemléki környezet;

- a helyi védettségű egyedi érték területe;

- helyi területi védelem;

- országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó területe;

- országos ökológiai hálózat magterülete;

- Natura2000 terület;

- a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület,

- A településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolását a 2. melléklet a. pontja tartalmazza.

- A településkép védelme szempontjából kiemelt területek térképi lehatárolását a 2. melléklet b. és c. pontja tartalmazza.

IV. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

7.Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények a teljes közigazgatási területre

- §

- A település közigazgatási területén állandó használatra szánt lakókocsi, konténer és egyéb bódé jellegű építmény nem helyezhető el.

- Az építményeken az adott környezettel nem harmonizáló homlokzati és tetőfedési anyagok, színezés nem alkalmazható.

- Településképi szempontból meghatározó területeken nem alkalmazható:

- főépületként gerenda- és konténerház,

- közterületről látható részen alu lemez, hullámpala, műanyag hullámlemez, hagyományostól eltérő színű (pl. kék, zöld) tetőfedés

- a homlokzaton hullámlemez burkolat,

- díszítő elemként csempe vagy hasított kőburkolat az ablakok körül,

- korábbi építészeti stílus, más éghajlati tájra jellemző, funkció nélküli díszítőelem (pl. kő kinézetű párkány, előtető, erkély, konzol…)

- Belterületen, közterületről látható kerítés nem lehet nagytáblás fém- vagy műanyag hullámlemez, illetve nád borítású.

- A szabályozási tervlapon jelölt, keresztcsűrős beépítést lehetővé tevő területen belül épület az alábbi kialakítással helyezhető el:

- új épület csak nyeregtetős kialakítással létesíthető;

- épületbe csak faanyagú, illetve azt utánzó felületű (műanyag fa dekor) nyílászárók építhetők be;

- a település helyi karakterének kialakítása, a hagyományőrző arculatteremtés érdekében a környezettől idegen formai, szerkezeti kialakítás, anyaghasználat, építészeti megoldások nem alkalmazhatók.

- Mke-2 övezetben elhelyezhető építmények építészeti kialakítására az alábbiak vonatkoznak:

- Új épület kizárólag 35°-45 °-os magastetővel létesíthető, kontyolás engedélyezett.

- Tetőtér-beépítés engedélyezett.

- Új épületet, építményt szabadon állóan kell elhelyezni, legalább 3 m előkert-mélységgel.

- Üh építési övezetben épület földszint + tetőtér-beépítéses kialakítással, az építési helyen belül - a tájkép előnyösebb kialakítása érdekében – a domborzati adottságok figyelembevételével bárhol elhelyezhető.

- Üh építési övezetben a telkek közterület felöli telekhatárán (utcai telekhatár) az alábbi előírások szerint létesíthető kerítés:

- 1 méternél magasabb tömör kerítés nem építhető;

- Áttört jellegű kerítés legfeljebb 1,6 m magassággal létesíthető.

8.A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

- §

- A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelmények az alábbiak:

- az elbontott építmények telkeit megfelelő tereprendezéssel, elkerítéssel kell a település arculatához illeszkedő módon kialakítani, fenntartani.

- épületet úgy kell elhelyezni, hogy az a beépítés módjában, mértékében, rendeltetésében, a használat módjában, és a terepalakítás, a csapadékvíz-elvezetés és a növénytelepítés vonatkozásában környezete adottságaihoz illeszkedjen.

- az épületmélységek megválasztásával meg kell előzni azt, hogy magas tetős épületek esetén az épületet önmagában tekintve és az utcakép vonatkozásában is aránytalanul magas, nagy tetőidomok jöjjenek létre.

- az utcai kerítést az épület építészeti karakteréhez, anyaghasználatához, megjelenéséhez, városképi sajátosságaihoz illeszkedően kell kialakítani.

- a kerítések megengedett magassága legfeljebb 1,7 méter. A környezethez igazodóan, kialakult utcaképet figyelembevéve választandó a tömör vagy az áttört jelleg.

- A történelmi jellegű településrészre, mint településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó egyedi építészeti követelmények az alábbiak:

- az ingatlan fő funkcióját képviselő épületet jellemzően 35°- 45° hajlású magastetővel kell kialakítani;

- az ingatlan fő funkcióját betöltő épület tetőidomát a szomszédos telken álló, utcaképileg egy látványt adó épületektől eltérő megjelenéssel nem megengedett kialakítani;

- az épületek közterületről látható homlokzatainak és tűzfalainak egy homlokzaton belüli részleges felújítása vagy átfestése nem megengedett;

- tető és előtető fedésére a 10. § (3) bekezdésében meghatározottakon kívül bitumenes zsindely, bitumenes lemez, cserepes lemez, fém hullámlemez nem alkalmazható;

- meglévő épület homlokzatán nem építhető be a homlokzatra jellemzőtől eltérő színű, valamint eltérő arányú nyílászáró;

- az épületgépészeti és egyéb berendezéseket, tartozékaikat, klímaberendezést építészeti eszközökkel takartan vagy közterületről nem látható módon, az épületek alárendelt homlokzatára lehet telepíteni;

- síktáblás napelemet, napkollektort – ha van rá lehetőség - a közterületről nem látható módon lehet elhelyezni;

- utcai homlokzaton erkély, loggia nem alakítható ki;

- utcai kerítés anyaga lehet nyerstégla, festett vakolat, festett alumínium, kovácsoltvas, kovácsoltvas jellegű, zártszelvény vagy fa.

9.A helyi védelemben részesülő értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

- §

Az 1. mellékletben szereplő helyi védelemben részesülő értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények:

- közmű szerelvények (villanyóra szekrény, gázmérő) valamint bármilyen, az épület eredeti megjelenését zavaró létesítmény, berendezés csak a közterületről nem látható épületrészen vagy takart kialakítással helyezhető el.

- amennyiben a helyi védelem kiterjed az épület tömegére, az eredeti (hagyományos) tömegében, tetőformájában kell megtartani azt. A tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.

- az eredeti homlokzati elemeket (nyílások, tagozatok, díszek) meg kell őrizni.

- belső korszerűsítés és átalakítás – hacsak védelem nem terjed ki az épületbelső, vagy valamely belső részlet hangsúlyozott megtartására – illetve bővítés engedélyezett.

- helyi építészeti karaktert hordozó épület homlokzatai, vagy egyéb épületrészei esetleges stílusbeli, arány- vagy ritmushibája felújítás során korrigáltatható, ha annak eredményeként egységes építészeti kialakítás jön létre.

- helyi építészeti karaktert hordozó épületek, épületrészek eredeti külső megjelenését:

fa) egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész- és befoglaló méreteit,

fb) eredeti anyaghatását egészében és részleteiben,

fc) ha ismert, eredeti színhatását, ha nem ismert, a feltételezhetően hasonló színhatását,

fd) eredeti épülettartozékait és felszereléseit az értékvizsgálattól függően az e

rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell megőrizni, illetve helyreállítani.

10.A helyi védelemben részesülő területekre vonatkozó építészeti követelmények

- §

- A helyi védelemben részesülő területre vonatkozó területi építészeti követelmények az alábbiak:

- szabadonálló jellegű beépítés nem megengedett;

- földszintes épület helyezhető el;

- tetőtér beépítés az utcai telekhatártól számított 10 méteren belül nem megengedett;

- a főépületet a kialakult építési vonalhoz igazodva kell elhelyezni;

- meglévő épület csak úgy bővíthető, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati, utcaképi megjelenése ne változzon, illetve az a legkisebb kárt szenvedje, és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével összhangban legyen;

- közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló, siló, ömlesztettanyag-, folyadék-, és gáztároló közterületről látható helyen kizárólag növényzettel vagy építménnyel eltakar módon helyezhető el;

- A kerítések látható anyaga kő, fa, nyerstégla, vakolat vagy kovácsoltvas. Magasságuk legfeljebb 1,7 méter, jellege áttört.

- A helyi védelemben részesülő területre vonatkozó egyedi építészeti követelmények az alábbiak:

- a főépület tetőidoma nyeregtetős kialakítású kell legyen;

- utcára merőleges főépület traktusszélessége legfeljebb 8,5 m;

- az utcai homlokzati nyílásrend utcára merőleges főépület esetén a helyi építési hagyományokat kövesse, azaz 2 vagy 3 ablak, oromfalon padlásszellőző(k), szoborfülke;

- az épületek tetőhéjazatához hódfarkú cserepet kell használni;

- homlokzat színezésénél a helyi védettség alatt álló épületek meglévő vagy javasolt színezését kell figyelembe venni;

- az épületek homlokzati felületképzése simított vakolat vagy nyerstéglafelület lehet. A lábazat tégla- vagy terméskőburkolat kiképzésű is lehet;

- a helyi védelemre érdemes épületek jellemző anyaghasználatától eltérő külső, látható építőanyag nem alkalmazható.

11.Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak

elhelyezésére vonatkozó egyedi előírások

- §

- A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére alkalmas területeket a 3. melléklet ábrázolja.

- Átjátszó állomás elhelyezése a 3. mellékletben meghatározott területeken kívül eső területeken kizárólag meglévő adótorony vagy egyéb építmény igénybevételével, illetve kilátó létesítésével valósítható meg.

- Új antenna csak a településképi szempontok érvényesítésével és a környezethez illeszkedően helyezhető el. Az illeszkedést főépítészi véleménnyel kell igazolni.

- Antenna templomtoronyra nem helyezhető el.

- Új antennát 300 m-es körzetben már meglevő antenna tartószerkezet előfordulása esetén, azzal közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni

- §

- Belterületen, újonnan kialakuló közterületen az elektronikus hírközlési hálózatokat földalatti elhelyezéssel kell építeni.

- A már beépített területen, ahol a hálózatok földalatti elhelyezéssel üzemelnek új vezetékes hírközlési hálózatokat, meglevő rekonstrukcióját földalatti elhelyezéssel kell építeni.

- A már beépített területeken, ahol a meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti
 vezetésűek, új elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve közös
 tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása 
esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

- Külterületen új elektronikus hírközlési hálózatokat területgazdálkodási okokból a
villamosenergia elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös,
egyoldali oszlopsorra kell fektetni.

- §

A fényszennyezés elkerülése érdekében szükséges az alábbi szempontok figyelembe vétele a közvilágítás és külső világító testek elhelyezése, korszerűsítése esetében:

- el kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz;

- a világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van;

- az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak lehet alacsony intenzitással világítsuk meg;

- igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez.

12.Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

A szennyvízátemelők, vízmű kutak növényzettel történő eltakarása szükséges.

13.A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

- §

- A településkép védelme szempontjából kiemelt területeken lévő közterületen és magánterületen reklámhordozó és reklám – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem helyezhető el.

- Az (1) bekezdés alól évente 12 naptári hét időszakra a település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében el lehet térni.

- A település teljes közigazgatási területén építmény homlokzatán, építési telek kerítésén, kerítéskapuján és támfalán kizárólag az ingatlan rendeltetési egységeiben folytatott kereskedelmi-, szolgáltató-, illetve vendéglátó tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó saját vállalkozást népszerűsítő berendezés (cég- és címtábla, cégér és ilyen célú reklám) létesíthető, a településképre vonatkozó előírások betartásával.

- A saját vállalkozást népszerűsítő berendezések tartó-, illetve hordozó szerkezeteit, felületeit úgy kell kialakítani, hogy azok méretei, arányai és alkalmazott anyagai illeszkedjenek az érintett épület (építmény) építészeti megoldásaihoz, illetve a településképi környezethez. Mérete legfeljebb 0,8 m2 nagyságú lehet. Vállalkozásonként legfeljebb 1 darab helyezhető el.

- Reklámot, reklámhordozó berendezést közterületeken és köztulajdonban álló ingatlanokon az ott elhelyezett alább felsorolt utcabútorokon lehet elhelyezni:

- utasváró,

- kioszk,

- közművelődési célú hirdetőoszlop,

- információs vagy más célú berendezés.

- Az (5) bekezdésben foglaltakon kívül közterületeken és köztulajdonban álló ingatlanokon reklám és reklámhordozó berendezést elhelyezni nem lehet, ide értve a közvilágítási, villany és telefonoszlopokat is.

- Utasváró felületének legfeljebb 30 %-án helyezhető el reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés. A tetőn reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés nem helyezhető el.

- Az információs vagy más célú berendezésen elhelyezett reklámhordozó felület mérete 1 m2 nagyságot, a reklámhordozót tartó berendezés teljes magassága a 3 métert nem haladhatja meg.

- A reklámhordozók és reklámhordozót tartó berendezések szerkezeti alapszínének és típusonkénti formájának azonosnak kell lennie.

- A reklámhordozó és a reklámhordozó berendezés készülhet kétoldalas kialakítással és háttérvilágítással is ellátható, de villódzó fénytechnika vagy futófénnyel üzemelő technológia nem alkalmazható. LED-kijelző kizárólag villódzás mentes, futófény megjelenítése nélkül alkalmazható.

V. FEJEZET

KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

14.Rendelkezés a szakmai konzultációról

- §

- Kötelező a szakmai konzultáció az alábbi esetekben az építési tevékenység megkezdését megelőzően:

- cégér, cégtábla,

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §-ban szabályozott egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén.

- A szakmai konzultáció iránti kérelmet írásban az önkormányzathoz kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét és címét, telefonos elérhetőségét, valamint a tervezett építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát, az építési tevékenység rövid leírását.

- Szakmai konzultáció lehetőségéről minden esetben a települési főépítész gondoskodik.

- A szakmai konzultáció időpontja a települési főépítésszel egyeztetve kerül kijelölésre.

VI. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

- §

- Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni mindazon építmények építészeti-műszaki terveivel kapcsolatban, melyek építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkoznak.

- A polgármester a véleményét a települési főépítész szakmai álláspontja alapján alakítja ki.

- A véleményezési anyagot a 4. mellékletben foglalt mintának megfelelő tartalommal kell benyújtani.

- Az eljárás során a településképi követelmények teljesülését kell vizsgálni.

VII. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

- §

- Településképi bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók köre:

- településképi szempontból meghatározó területen belül épület közterületről látható homlokzatán előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása;

- településképi szempontból meghatározó területen belül meglévő épület utólagos hőszigetelése, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása, tetőhéjalás cseréje, kivéve a meglévő héjazat visszaépítése;

- településképi szempontból meghatározó területen belül meglévő épület homlokzatán, tetőzetén nyílászáró méretének, anyagának, osztásának megváltoztatása,  nyílászáró beépítése;

- településképi szempontból meghatározó területen belül közterületről látható kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése;

- helyi területi védelem területén belül cégér, cégtábla elhelyezése;

- meglévő, helyi védelem alatt álló épületen nyílászáró cseréje;

- település területén reklámok és reklámhordozók elhelyezése.

- A településképi bejelentési eljárás az ügyfélnek a polgármesterhez benyújtott, papíralapú bejelentésére indul. A bejelentést a 5. mellékletben foglalt mintának megfelelő tartalommal kell benyújtani.

- A bejelentési dokumentációt a megértéshez szükséges méretarányban, a főbb alaprajzi és magassági méretek feltüntetésével kell készíteni.

- A bejelentési dokumentációban a településképi követelményeknek való megfelelést igazolni kell.

- Több bejelentés köteles munka esetén a bejelentések összevonhatók.

- §

- A településképi bejelentési eljárás során a polgármester vizsgálja, hogy a bejelentési dokumentáció formai követelményei teljesülnek-e.

- A településképi bejelentési eljárás során a polgármester kikéri a települési főépítész szakmai véleményét.

- A településképi bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a bejelentés tárgya

- megfelel-e a településképi rendeletben meghatározott követelményeknek;

- megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit;

- alkalmazkodik-e a környezet léptékéhez, formanyelvéhez, tömegalakításához;

- az anyaghasználat alkalmazkodik-e a környezet karakteréhez, funkciójához, a környezetben alkalmazott anyagokhoz, illetve látványukhoz;

- a látvány színvilága illeszkedik-e a környezethez, azzal megfelelően harmonizál-e;

- védett épületen vagy területen a beavatkozás nem ellentétes-e a védelem céljával, szolgálja-e a védelem látványban is jelentkező szempontjait;

- a reklámhordozó elhelyezése megfelel-e a reklámok közzétételével kapcsolatos kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelményeknek.

- A településképi bejelentéshez kötött tevékenység a településképi bejelentés tudomásul vételéről szóló határozat birtokában – az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

- A településképi bejelentési kötelezettség teljesítése, illetve tudomásul vétele polgárjogi igényt nem dönt el, és nem mentesít az egyéb jogszabályok által előírt hatósági engedélyek megszerzése alól.

- A településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló határozat a közléstől számított egy évig érvényes.

VIII. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG

- §

- Településképi kötelezettség megszegésének minősül

- a szakmai konzultáción megfogalmazott településkép-védelmével kapcsolatos elvárások be nem tartása,

- a településképi bejelentési eljárás lefolytatása nélkül,

- a polgármester tiltása ellenére,

- a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérően, és

- a településképi bejelentés tudomásul vételéről szóló határozatban foglaltaktól eltérően

végzett tevékenység.

- A településképi kötelezési eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

- Településképi kötelezettség megszegése esetén a polgármester az építtetővel, ha az nem ismert az ingatlan tulajdonosával szemben településképi kötelezési eljárást folytat le.

- Amennyiben a földrészlet és a felépítmény tulajdonosa nem azonos, a településképi kötelezési eljárást a felépítmény tulajdonosával szemben kell lefolytatni, kivéve, ha a felépítmény tulajdonosának személye nem állapítható meg.

- A polgármester a településképi kötelezési eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény szabályai szerint folytatja le.

- A településképi kötelezésről a polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz településképi kötelezettségről szóló határozat formájában.

- A településképi követelmények településképi kötelezésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlan tulajdonosával szemben 20.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő településképi bírság szabható ki.

IX. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

- §

- A védett érték tulajdonosának a szokásos karbantartási feladatokon túlmenően, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat vissza nem terítendő támogatást adhat.

- A támogatás mértékét az önkormányzat évente a költségvetési rendeletében határozza meg. Az érintettek a támogatást pályázat útján nyerhetik el. A pályázat tartalmára vonatkozó részletes feltételeket a Képviselőtestület a pályázati kiírásban határozza meg.

- A beérkezett pályázatokat szakmai szempontból a települési főépítész előzetesen értékeli és javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a támogatás odaítélésére. A nyertes pályázatokról a Képviselőtestület dönt.

- A támogatási szerződés megkötésére, módosítására, felmondására, a támogatás elszámolására, visszafizetésére és a támogatási összeg felhasználásának ellenőrzésére az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.

- Nem adható önkormányzati támogatás, ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkákat. Ez esetben a támogatást vissza kell fizetni. E rendelkezés a szabálytalan beavatkozástól számított 5 évig érvényesíthető.

X. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.Hatálybalépés

- §

Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

15.Hatályon kívül helyező rendelkezések

- §

Hatályát veszti

- Község Önkormányzata Képviselő-testületének az épített örökség védelméről szóló önkormányzati rendelete

- a község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló ……….. önkormányzati rendeletének

Cikó, 2017. november

Haures Csaba sk.                              Bakó Józsefné sk.

polgármester                                         jegyző

- melléklet a …./2017. (…………….) önkormányzati rendelethez

- A település helyi területi védelem alatt álló területe

- A település helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke

| 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. |  |  |  |
| 28. |  |  |  |
| 29. |  |  |  |
| 30. |  |  |  |
| 31. |  |  |  |
| 32. |  |  |  |
| 33. |  |  |  |
| 34. |  |  |  |
| 35. |  |  |  |
| 36. |  |  |  |
| 37. |  |  |  |
| 38. |  |  |  |
| 39. |  |  |  |
| 40. |  |  |  |
| 41. |  |  |  |
| 42. |  |  |  |
| 43. |  |  |  |
| 44. |  |  |  |
| 45. |  |  |  |
| 46. |  |  |  |
| 47. |  |  |  |
| 48. |  |  |  |
| 49. |  |  |  |
| 50. |  |  |  |
| 51. |  |  |  |
| 52. |  |  |  |
| 53. |  |  |  |
| 54. |  |  |  |
| 55. |  |  |  |
| 56. |  |  |  |
| 57. |  |  |  |

- melléklet a …./2017. (…………….) önkormányzati rendelethez

  - A településképi szempontból meghatározó területek jegyzéke és térképi bemutatása

  - Településkép védelme szempontjából kiemelt területek, tájvédelem

  - Településkép védelme szempontjából kiemelt területek, örökségvédelem

Műemlékek jegyzéke:

| törzsszám | azonosító | cím | név | védelem | helyrajzi szám |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4102 | 21740 |  | Római katolikus templom ex-lege műemléki környezete | Műemléki környezet | 2, 239, 240, 4, 5, 170, 169, 238/1 |
| 4106 | 21742 |  | Templomrom (Ó-templom) ex-lege műemléki környezete | Műemléki környezet | 056, 073, 076/8 |
| 4104 | 21745 |  | Nepomuki Szent János-szobor ex-lege műemléki környezete | Műemléki környezet | 1, 239, 438, 467/1, 466, 19/4, 19/3, 341/1, 429, 428, 465, 484 |
| 4103 | 21749 |  | Templomrom (Felső-Öregtemplom) ex-lege műemléki környezete | Műemléki környezet | 0106/10, 0106/9, 0107, 0108, 0106/8, 0102, 098, 097/1, 095/2, 0106/7, 0106/3, 0106/2, 0105, 0104, 0106/12 |
| 4102 | 8581 | Iskola tér | Római katolikus templom | Műemlék | 3 |
| 4103 | 8585 | ESZTERPUSZTA, Hátsódűlő, Cikó | Templomrom (Felső-Öregtemplom) | Műemlék | 0106/1 |
| 4104 | 8584 | Iskola tér | Nepomuki Szent János-szobor | Műemlék | 437 |
| 4105 | 8583 | Iskola tér 3. | Lakóház (általános iskola) | általános műemléki védelem | 2 |
| 4106 | 8582 | MÁRIASZÉPLAK, Cikó | Templomrom (Ó-templom) | Műemlék | 057 |

Régészeti lelőhelyek jegyzéke:

| azonosító | megye | település | lelőhelyszám | név | védelem | HRSZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19994 | Tolna | Cikó | 1 | Szabadvölgy | szakmai | 187, 188, 189, 190, 086, 0134, 0132/2 |
| 51429 | Tolna | Cikó | 2 | Széplak | szakmai | 024/1, 056, 057, 073, 076/8, 076/7, 050/3, 910, 911, 900, 905, 906, 907, 908, 909, 039/4, 050/6, 074, 075, 054/6, 055, 022/6, 054/2, 052, 019, 914, 913, 912, 915 |
| 19995 | Tolna | Cikó | 3 | Szálerdő | szakmai | 0159, 0161/12, 0161/10, 0162, 0161/11 |
| 51433 | Tolna | Cikó | 4 | Szálerdő II. | szakmai | 0161/10 |
| 51437 | Tolna | Cikó | 5 | Plébánia | szakmai | 4, 3, 2, 239, 5 |
| 51438 | Tolna | Cikó | 6 | Eszterpuszta, Felső-öregtemplom-dűlő | szakmai | 0106/9, 0106/10, 0106/1, 0108, 0107, 0112/2, 0109/2, 0112/6, 0112/4, 0112/5, 0112/3, 0109/1, 0110, 0106/12 |
| 92145 | Tolna | Cikó | 7 | Völgység Népe TSz | szakmai | 08, 018/20, 09, 011/36, 011/4, 018/21, 018/23, 011/14, 011/19, 011/17, 011/33, 011/1, 017/70, 017/55, 018/15, 018/12, 011/34, 053, 054/4, 018/24, 018/4, 011/20, 011/21, 011/37, 011/30, 011/26, 011/27, 011/28, 011/25, 011/24, 011/32, 018/26, 011/31, 011/35, 011/7, 018/27, 011/18, 018/22, 012, 050/5, 022/2, 011/22, 052, 054/3, 011/16, 011/23, 011/15, 017/71, 011/29, 017/33, 011/13, 018/7, 018/17, 054/5, 050/3, 050/4 |

- melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez

A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek térképi ábrázolása

- melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez

NYOMTATVÁNY

településképi véleményezési eljárás kérelmezéséhez

| építtető vagy kérelmező neve: |  |
| --- | --- |
| építtető vagy kérelmező lakcíme: (szervezet esetén székhelye) |  |
| tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység: |  |
| a tervezett építési tevékenység helye és a telek helyrajzi száma: |  |
| a tervezett építési tevékenység tárgya és rövid leírása: |  |
| felelős tervező neve: |  |
| tervezési jogosultság száma: |  |
| tervező értesítési címe, telefonszáma, email címe: |  |
| ÉTDR azonosító: |  |
| a tervezett építési tevékenységgel kapcsolatos előzmények: |  |
| amennyiben a tervezés szerzői jogot érinti, úgy a korábbi tervező neve: |  |
| (dátum) (aláírás) |  |

- melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez

NYOMTATVÁNY

településképi bejelentési eljáráshoz

| bejelentő neve, telefonszáma: |  |
| --- | --- |
| bejelentő lakcíme: (szervezet esetén székhelye) |  |
| tervezett tevékenység: |  |
| a tervezett tevékenység helye és a telek helyrajzi száma: |  |
| a tevékenység elvégzésének tervezett időtartama: (tervezett kezdete és befejezése) |  |
| felelős tervező neve: |  |
| tervezési jogosultság száma: |  |
| tervező értesítési címe, telefonszáma, email címe: |  |
| a bejelentéssel kapcsolatos előzmények: |  |
| amennyiben a tervezés szerzői jogot érinti, úgy a korábbi tervező neve: |  |
| beadott dokumentációrészek megnevezése: (a kérelem tárgyának megfelelően) | - műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról - helyszínrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével - alaprajz - homlokzat - utcaképi vázlat - színterv - látványterv - egyéb: |
| (dátum) (aláírás) |  |

Függelék a ……./2017. önkormányzati rendelethez

ÉRTÉKLELTÁR